Информационное обеспечение ЦФС

Описание структуры файла формата DMF

(версия 1.10)

Общие положения

Файл формата DMF предназначен для хранения трехмерной картографической информации в векторном представлении (цифровой карты). Файл содержит всю информацию необходимую для визуализации/распечатки цифровой карты, как то классификатор (список слоев) содержащий правила отображения объектов, список числовых и текстовых параметров объектов карты, библиотеку условных знаков, параметры рамки и пр.

Физически файл разбит на сегменты переменной длины, каждый из которых хранит определенный вид информации о цифровой карте. Последовательность и содержимое каждого сегмента приведено в таблице:

| Наименование | Длина, байт | Содержимое |
| --- | --- | --- |
| Заголовок карты | 946 (32+4+910) | Сигнатура DMF файла и общие параметры карты. |
| Слои | перем | Классификатор цифровой карты с атрибутами визуализации |
| Параметры | перем | Список параметров цифровой карты с атрибутами визуализации |
| Символы | перем | Библиотека векторных условных знаков карты |
| Объекты | перем | Координаты объектов и значения их параметров |

При составлении данного описания приняты следующие соглашения:

- текстовые данные указываются в одинарных кавычках ' ', спецсимволы в тексте указываются как код, заключенный в угловые скобки <>;

- все вещественные числа в формате Real имеют длину 10 байт, если явно не указано иное;

- все целые числа в формате Integer имеют длину 4 байта, если явно не указано иное;

- строковые данные в формате ShortString[N] имеют физическую дину равную N+1 и содержат фактическую длину хранимой текстовой строки в нулевом (первом по порядку) байте;

- Тип Т3D содержит три координаты X,Y,Z как значения в формате Real;

- Тип Т3DFrame содержит четыре элемента T3D;

Заголовок карты

Заголовок содержит 32-байтную текстовую сигнатуру: 'GeoSystem DMF, Version 1.10    '<26>,

затем 4-байтовое целое HeaderSize, определяющее длину последующего заголовка, и собственно тело заголовка, длина которого в текущей версии 910 байт. Всегда используйте поле HeaderSize для определения фактического размера заголовка. Заголовок содержит следующие бинарные поля:

| Наименование | Длина, байт | Тип | Содержимое |
| --- | --- | --- | --- |
| HeaderSize | 4 | Integer | Размер дальнейших данных заголовка (910) |
| Scale | 10 | Real | Знаменатель масштаба карты |
| Count | 4 | Integer | Количество топографических объектов на карте |
| Units | 4 | Integer | Зарезервировано |
| Status | 4 | Integer | Зарезервировано |
| Frame | 120 | T3Dframe | Координаты четырех углов рамки начиная с левого нижнего и далее в направлении часовой стрелки. Каждая точка рамки представлена в виде T3D (X,Y,Z как Real). |
| Name | 256 | ShortString | Наименование карты |
| LeftFile | 256 | ShortString | Имя растрового файла, содержащего левый снимок стереопары или снимок (карту) для моно режима. |
| RightFile | 256 | ShortString | Имя растрового файла, содержащего правый снимок стереопары. |

Список слоев

Список слоев имеет переменную длину и начинается с 17-байтового заголовка, содержащего поля, приведенные ниже:

| Наименование | Длина, байт | Тип | Содержимое |
| --- | --- | --- | --- |
| Size | 4 | Integer | Общее количество байт в списке слоев |
| Count | 4 | Integer | Количество элементов в списке слоев от 1 до Count |
| Status | 4 | Integer | Зарезервировано |
| MinService | 4 | Integer | Номер первого служебного элемента в списке слоев имеющий отрицательное значение (-10), служебные слои нумеруются от MinService до 0. |
| Reserve | 1 | Byte | Зарезервировано |

Непосредственно за заголовком следуют элементы списка слоев в количестве

Count-MinService. Каждый элемент списка слоев представлен следующей структурой:

| Наименование | Длина, байт | Тип | Содержимое |
| --- | --- | --- | --- |
| Size | 4 | Integer | Количество байт в структуре элемента (следующих за Size) |
| Status | 4 | Integer | Байт 4 (самый старший) содержит тип объектов слоя: Полигон/полилиния-1, Полигон/полилиния(гладкая)-2, Пикет-3, Символ-4, Рамка и легенда-5, Таблица-6, ЦМР-7, Разметка листов-8, Группа слоев-0. Байт 3 содержит состояние слоя: невидимый-3, видимый-2, помечаемый-1, редактируемый-0 Байт 1 (самый младший) содержит признак локализации объектов для слоев с типом Полигон/полилиния. Если младший бит этого байта равен 1, то данный слой содержит полигоны, иначе – полилинии. |
| ID | 4 | Integer | Код слоя |
| MinScale | 4 | Integer | Знаменатель самого крупного масштаба слоя |
| MaxScale | 4 | Integer | Знаменатель самого мелкого масштаба слоя |
| PenColor | 4 | Integer | Цвет линии объектов слоя в формате RGB |
| PenWidth | 4 | Integer | Толщина линии объектов слоя в десятых долях миллиметра |
| BrushColor | 4 | Integer | Цвет заливки объектов слоя в формате RGB |
| FontColor | 4 | Integer | Цвет шрифта |
| FontSize | 4 | Integer | Размер шрифта в пунктах |
| PenStyle | 1 | Byte | Тип линии объектов слоя в формате GDI |
| BrushStyle | 1 | Byte | Тип заливки объектов слоя в формате GDI |
| FontStyle | 1 | Byte | Зарезервировано |
| Name | перем | ShortString | Наименование слоя: строка, фактическая длина которой содержится в первом байте |
| FontName | перем | ShortString | Наименование шрифта: строка, фактическая длина которой содержится в первом байте (зарезервировано) |
| Reserve | 4 | Integer | Зарезервировано |
| ParamLength | 4 | Integer | Длина битового массива доступных слою параметров |
| Params | перем | Bits | Битовый массив доступных слою параметров, содержит 1 в битах, которые соответствуют номерам параметров, доступных для объектов данного слоя. Первые 11 бит соответствуют фиксированным параметрам (от –10 до 0). |
| Symbol | 4 | Integer | Номер символа данного слоя в библиотеке условных знаков |
| Format | перем | ShortString | Зарезервировано |
| Reference | 4 | Integer | Счетчик обращений к слою |
| PenWidth100 | 4 | Integer | Добавка к толщине линии (в сотых долях миллиметра) |
| FontSize10 | 4 | Integer | Добавка к размеру шрифта (в десятых долях пункта) |

Список параметров

Список параметров имеет переменную длину и содержит 17-байтовый заголовок, содержащий бинарные поля, приведенные ниже:

| Наименование | Длина, байт | Тип | Содержимое |
| --- | --- | --- | --- |
| Size | 4 | Integer | Общее количество байт в списке параметров |
| Count | 4 | Integer | Количество элементов в списке слоев от 1 до Count |
| Status | 4 | Integer | Зарезервировано |
| MinService | 4 | Integer | Номер первого служебного элемента в списке слоев имеющий отрицательное значение (-10), служебные параметры нумеруются от MinService до 0. |
| Reserve | 1 | Byte | Зарезервировано |

Непосредственно за заголовком следуют элементы списка параметров в количестве

Count-MinService. Каждый элемент списка представлен следующей структурой:

| Наименование | Длина, байт | Тип | Содержимое |
| --- | --- | --- | --- |
| Size | 4 | Integer | Количество байт в структуре элемента (cледующих за Size) |
| Status | 4 | Integer | Байт 4 (самый старший) содержит тип параметра: Байт-1, Слово-2, Целое-3, Вещественное-4, Строка-5, Логическое-6, Файл (ссылка)-7, Список-8, Таблица-9. (Независимо от выбранного типа, значения всех параметров в файле хранятся в строковом виде. Тип параметра используется при сортировке, экспорте, и пр.) Байт 3 содержит состояние параметра: невидимый-3, видимый-2, помечаемый-1, редактируемый-0 |
| ID | 4 | Integer | Код параметра |
| MinScale | 4 | Integer | Знаменатель самого крупного масштаба параметра |
| MaxScale | 4 | Integer | Знаменатель самого мелкого масштаба параметра |
| PenColor | 4 | Integer | Зарезервировано |
| PenWidth | 4 | Integer | Зарезервировано |
| BrushColor | 4 | Integer | Цвет заливки параметра-подписи в формате RGB |
| FontColor | 4 | Integer | Цвет шрифта параметра-подписи в формате RGB |
| FontSize | 4 | Integer | Размер шрифта параметра-подписи в пунктах |
| PenStyle | 1 | Byte | Зарезервировано |
| BrushStyle | 1 | Byte | Тип заливки параметра-подписи в формате GDI |
| FontStyle | 1 | Byte | Стиль шрифта параметра-подписи в формате GDI |
| Name | перем | ShortString | Наименование параметра: строка, фактическая длина которой содержится в первом байте |
| FontName | перем | ShortString | Наименование шрифта параметра-подписи: строка, фактическая длина которой содержится в первом байте |
| Reserve | 4 | Integer | Зарезервировано |
| ParamLength | 4 | Integer | Длина битового массива доступных слою параметров |
| Params | перем | Bits | Битовый массив (не используется) |
| Symbol | 4 | Integer | Номер символа параметра в библиотеке условных знаков |
| Format | перем | ShortString | Маска отображения числового параметра в формате электронных таблиц. Для параметров типа “Список” данное поле содержит список возможных значений параметра, разделенный символом “¦”. Например: “Лиственный¦Хвойный¦Смешанный”. |
| Reference | 4 | Integer | Счетчик обращений (зарезервировано) |
| PenWidth100 | 4 | Integer | Добавка к толщине линии (в сотых долях миллиметра) |
| FontSize10 | 4 | Integer | Добавка к размеру шрифта (в десятых долях пункта) |

Библиотека условных знаков

Список условных знаков имеет переменную длину и содержит 4-байтовый заголовок, содержащий бинарные поля приведенные ниже:

| Наименование | Длина, байт | Тип | Содержимое |
| --- | --- | --- | --- |
| Count | 4 | Integer | Количество символов библиотеки от 1 до Count |

Непосредственно за заголовком следуют элементы библиотеки в количестве Count.

Каджый элемент содержит заголовок и список графических примитивов. Структура заголовка приведена ниже:

| Наименование | Длина, байт | Тип | Содержимое |
| --- | --- | --- | --- |
| Size | 4 | Integer | Количество байт в структуре элемента |
| HeaderSize | 4 | Integer | Размер заголовка символа (смещение до начала списка графических примитивов) |
| ID | 4 | Integer | Зарезервировано |
| Count | 4 | Integer | Число элементов в списке графических примитивов знака |
| Lengh | 4 | Integer | Длина знака в масштабе карты в микрометрах |
| Kind | 4 | Integer | Тип знака: одиночный=0, линейный-1, площадной-2, линейно-ориентированый-3, линейно-масштабируемый-4, двулинейный-5 |
| Height | 4 | Integer | Высота знака в масштабе карты в микрометрах |

Непосредственно за заголовком символа следуют графические примитивы в количестве Count. Каждый графический примитив представлен 32-байтовой структурой, приведенной в таблице:

| Наименование | Длина, байт | Тип | Содержимое |
| --- | --- | --- | --- |
| Kind | 1 | Char | Тип примитива 'P' - полилиния, 'C' - окружность, 'R' - прямоугольник, 'M' - полукруг |
| Group | 1 | Byte | Номер группы примитива |
| PenStyle | 1 | Byte | Тип линии примитива в формате GDI |
| BrushStyle | 1 | Byte | Тип заливки примитива в формате GDI |
| PenColor | 4 | Integer | Цвет линии примитива в формате RGB |
| PenWidth | 4 | Integer | Толщина линии примитива в микронах |
| BrushColor | 4 | Integer | Цвет заливки примитива в формате RGB |
| X1 | 4 | Integer | Координата X первой точки |
| Y1 | 4 | Integer | Координата Y первой точки |
| X2 | 4 | Integer | Координата X второй точки |
| Y2 | 4 | Integer | Координата Y второй точки |

Список объектов

Список  объектов карты содержит записи переменной длины, описывающие все объекты на карте Количестве элементов в списке равно Count из заголовка карты.

Описание каждого объекта имеет переменную длину и содержит 50-байтовый заголовок, содержащий бинарные поля приведенные ниже:

| Наименование | Длина, байт | Тип | Содержимое |
| --- | --- | --- | --- |
| Size | 4 | Integer | Количество байт в структуре элемента (=46) |
| Format | 2 | Word | Формат записи координат точек (зарезервировано = 0) |
| Count | 4 | Integer | Количество точек в объекте |
| LayerID | 4 | Integer | Код слоя объекта |
| Kind | 4 | Integer | Зарезервировано |
| Layer | 4 | Integer | Номер слоя объекта в списке слоев |
| ID | 4 | Integer | Уникальный номер объекта |
| Status | 4 | Integer | Биты статуса объекта: 1 – скрытый, 2 – удаленный, 4 - помеченный |
| Where | 4 | Integer | Зарезервировано |
| Scale | 4 | Integer | Масштаб объекта (если отличается от масштаба карты) |
| Group | 4 | Integer | Зарезервировано |
| Parent | 4 | Integer | Зарезервировано |
| SO | 4 | Integer | Угол разворота условного знака в миллионных долях градуса |

Непосредственно за заголовком объекта следуют значения параметров объекта в виде, приведенном в таблице:

| Наименование | Длина, байт | Тип | Содержимое |
| --- | --- | --- | --- |
| Size | 4 | Integer | Количество байт в строке описания параметров |
| Params | перем | Char | Значения всех параметров объекта в текстовом виде: <1>'Номер_параметра'<3>'Значение_параметра'<2> |

Числа, взятые в угловые скобки, означают символы с соответствующими кодами. Так <1> означает символ с кодом 1, в отличии от '1' - символ с кодом 49.
Все описание одного параметра заключено между символами с кодами 1 и 2.

Между символами с кодами 1 и 3 идет номер параметра в текстовом виде, далее значение параметра. Если в значении параметра встречается символ с кодом 5, то следовательно данный параметр вынесен на карту в виде подписи.
Параметры подписи, начиная от <5> и до заключающей <2>, разделяются символом <5>. Возможны следующие параметры подписи:
'X-11.76' 	Смещение подписи от центра размаха объекта по X в м
'Y-4.59' 	Смещение подписи от центра размаха объекта по Y в м
'Z0' 		Смещение подписи от центра размаха объекта по Z в м
’L’ 		определяет выравнивание подписи.

После L следует числовое значение. Если перевести его в Word (2 байтовый), то значение младшего байта задает выравнивание по горизонтали 0-влево, 1-середина, 2-по правому краю. Аналогично значения старшего байта по вертикали: 0-по верху, 1(256)-по центру, 2(512)-по нижнему краю.

'O0' 		Угол разворота подписи
'S10' 		Размер шрифта в пунктах на местности (не на бумаге)

'P' 		Задает криволинейную подпись (Path), которая располагается вдоль контура.
Непосредственно за параметрами следует список точек объекта в количестве Count.

Структура описания точки приведена в таблице:

| Наименование | Длина, байт | Тип | Содержимое |
| --- | --- | --- | --- |
| Status | 4 | Integer | Зарезервировано |
| X | 10 | Real | Координата X точки (или признак разрыва: -2684354.56) |
| Y | 10 | Real | Координата Y точки |
| Z | 10 | Real | Координата Z точки |